ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT-DẦU KHÍ

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
BỘ MÔN: TN HÓA ĐẠI CƯƠNG

NHÓM  :

….…………………………………….

….…………………………………….

BÀI 8: PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

I.KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Xử lý kết quả thí nghiệm

1.Thí nghiệm 2:

a) Phương pháp thực hiện thí nghiệm:

- Cho từ từ dung dịch NaOH 0,1N vào buret.

- Lấy 10ml dung dịch HCl chưa biết nồng độ bằng pipet 10ml cho

vào erlen 150ml. Thêm 2 giọt phenolptalein vào.

- Mở khóa buret nhỏ từ từ dung dịch NaOH xuống erlen, vừa nhỏ

vừa lắc nhẹ đến khi dung dịch trong erlen chuyển sang màu hồng

nhạt thì khóa buret. Đọc thể tích dung dịch NaOH đã dùng. Ta

thu được V1.

- Lặp lại thí nghiệm, ta thu được V2.

b) Kết quả thí nghiệm:

| Lần | VHCl | VNaOH | CNaOH | CHCl | Sai số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10.5 | 0.1 | 0.105 |  |
| 2 | 10 | 10.3 | 0,1 | 0.103 |  |
| 3 | 10 | 10.2 | 0,1 | 0,102 |  |

+ CHCl  trung bình: (0.105+0.103+0.102)/3=0,103333333 N.

2.Thí nghiệm 3

a) Phương pháp thực hiện thí nghiệm:

- Thực hiện các bước giống thí nghiệm 2, chỉ thay chất chỉ thị là

phenolphtalein thành metyl da cam.

- Dùng công thức giống thí nghiệm 2 để đo nồng độ đương lượng

trung bình của HCl đã dùng.

b) Kết quả thí nghiệm:

| Lần | VHCl | VNaOH | CNaOH | CHCl | Sai số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 7,5 | 0,1 | 0,075 |  |
| 2 | 10 | 7,4 | 0,1 | 0.074 |  |
| 3 | 10 | 7,4 | 0,1 | 0,074 |  |

+ CHCl  trung bình: (0,075+0,074+0,074)/3=0,07433333N.

II.TRẢ LỜI CÂU HỎI

2. Việc xác định nồng độ axit HCl trong các thí nghiệm 2 và 3 cho kết quả nào chính xác hơn, tại sao?

+ Phenol phtalein giúp ta xác định chính xác hơn vì bước nhảy pH của phenol phtalein khoảng  từ  8-10. Bước nhảy của metyl orange là 3.1-4.4 mà điểm tương đương của hệ là 7 (do axit mạnh tác dụng với bazơ mạnh) nên thí nghiệm 2 (Phenol phtalein) sẽ cho kết quả chính xác hơn.

3. Từ kết quả thí nghiệm 4, việc xác định nồng độ dung dịch axit acetic bằng chỉ thị màu nào chính xác hơn, tại sao?

+ Phenol phtalein giúp ta xác định chính xác hơn vì bước nhảy pH của phenol phtalein khoảng  từ  8-10. Bước nhảy của metyl orange là 3.1-4.4 mà điểm tương đương của hệ là >7 (do axit yếu tác dụng với bazơ mạnh).

4.  Trong phép phân tích thể tích nếu đổi vị trí của NaOH và axit thì kết quả có thay đổi không, tại sao?

+ Trong phép phân tích thể tích nếu đổi vị trí NaOH và axit thỉ kết quả vẫn không thay đổi vì bản chất phản ứng không thay đổi, vẫn là phản ứng trung hòa.